Accessible Election

सुगम्य चुनाव अंकेक्षण पत्र

# चुनाव बूथ का नाम: _________________________________________________

# पता: ____________________________________________________________

# दूरभाष: ___________________________ सर्वेक्षण की तिथि:_________________

# सर्वेक्षक का नाम:___________________________________________________

| A | Car park/ कार पार्क | Y/N/ हाँ/नहीं | Recommendations/ अनुशंसाएँ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Is there an accessible parking for people with disabilities? - क्या दिव्यांग लोगों के लिए एक सुगम्य पार्किंग है? |  |  |
| 2 | - Is the number of accessible parking enough? - क्या सुगम्य पार्किंग की संख्या पर्याप्त है? |  |  |
| 3. | - Is accessible parking within 50.00m from the building? - क्या इमारत से 50.00 मीटर के भीतर सुलभ पार्किंग है? |  |  |
| 4. | - Is there accessible indoor parking located closest to accessible elevators? - क्या सुलभ लिफ्टों के निकट स्थित सुलभ इनडोर पार्किंग उपलब्ध है? |  |  |
| 5. | - Is the international symbol of access imprinted on the parking? - क्या सुगम्यता का अंतरराष्ट्रीय प्रतीक पार्किंग पर छापे हुए है? |  |  |
| 6. | - Is there a vertical, visible signboard indicating that the lot is for use by a disabled driver only? - क्या एक लंबवत, दृश्यमान साइनबोर्ड इंगित करता है कि ये स्थान केवल दिव्यांग ड्राइवर द्वारा उपयोग के लिए है? |  |  |
| 7. | - Do curb ramps connect accessible parking spaces with side curbs? - क्या curb रैंप साइड curbs के साथ सुगम्य पार्किंग के जगहों से जुड़ा हुआ? |  |  |
| 8. | - If there are no curb cuts, then are there tactile markings at least 600mm wide to separate pathway from the parking? - यदि कोई कर्ब कट नहीं है, तो क्या पार्किंग से मार्ग अलग करने के लिए कम से कम 600 मिमी चौड़े स्पर्श चिह्न हैं? |  |  |
| 9. | - Or, are there pre-cast wheel stops or bollards to separate pathway for the parking? - या, क्या पार्किंग के लिए मार्ग अलग करने के लिए प्री-कास्ट व्हील स्टॉप या बोल्डर्स हैं? |  |  |
| 10. | - Is the size of the parking at least 4800mm x 3600mm? - क्या पार्किंग का आकार कम से कम 4800 मिमी x 3600 मिमी है? |  |  |
| 11. | - Is the drop off area marked by signage? क्या साइनएज द्वारा चिह्नित ड्रॉप ऑफ एरिया है? |  |  |
| 12. | - If the drop off area has a curb, is there a curb cut leading to the pathway? - यदि ड्रॉप ऑफ एरिया में एक कर्ब है, तो क्या पथ पर जाने वाला एक कर्ब कट है? |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. | - If the drop off area has no curb, is there warning for the benefit of visually impaired? यदि ड्रॉप ऑफ एरिया पर कोई अंकुश नहीं है, तो क्या दृष्टिहीनों के लाभ के लिए चेतावनी है? |  |  |

| D | Water cooler | Y/N | Recommendations |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | - Is the height of the water cooler tap between 750mm to 900mm? - क्या वाटर कूलर की ऊंचाई 750 मिमी से 900 मिमी के बीच है? |  |  |
| 17. | - Is it easy to operate the cooler tap? - Is there proper drainage to keep the area dry around the water cooler? - - क्या कूलर टैप को ऑपरेट करना आसान है? - - क्या वाटर कूलर के आसपास के क्षेत्र को सूखा रखने के लिए उचित जल निकासी है? |  |  |

| E Pathways |  | Y/N | Recommendations |
| --- | --- | --- | --- |
| 18. | - Is the pathway clear of all obstructions? - क्या सभी रास्ते अवरोधों से मुक्त है? |  |  |
| 19. | - Is the pathway clear of steps and stairs? - क्या सभी रास्ते सीढ़ियों और अवरोधों से मुक्त है? |  |  |
| 20. | - Are there guiding lines installed along the line of travel? - क्या यात्रा की रेखा के साथ मार्गदर्शक लाइनें स्थापित हैं? |  |  |
| 21. | - Are there warning blocks around any obstruction? - क्या किसी अवरोध के आसपास चेतावनी ब्लॉक हैं? |  |  |
| 22. | - Is the path at least 900mm wide? - क्या रास्ता कम से कम 900 मिमी चौड़ा है? |  |  |
| 23. | - Is the surface level, smooth and non slippery? - क्या सतह का स्तर, चिकना और गैर फिसलन है? |  |  |
| 24. | - Does the pathway have a different color and texture than the adjacent surface? - क्या मार्ग एक अलग रंग और बनावट का है, पास की सतह की तुलना में? |  |  |
| 25. | - Are all manholes placed outside the pedestrian path travel? - क्या सभी मैनहोल पैदल मार्ग के बाहर रखे गए हैं? |  |  |
| 26. | - Are the grating openings narrow, not more than 13mm? -क्या झंझरी उद्घाटन संकीर्ण हैं, 13 मिमी से अधिक नहीं? |  |  |
| 27 | - Are the gratings perpendicular to the direction of travel? - क्या ग्रटिंग्स यात्रा की दिशा में लंबवत हैं? |  |  |
| 28. | - Is there an edge protection along the pathway minimum of 13mm? - क्या मार्ग किनारे की सुरक्षा न्यूनतम 13 मिमी है? |  |  |

| H | General obstructions | Y/N | Recommendations |
| --- | --- | --- | --- |
| 29. | - Are there any protruding objects within the path of travel not been detected by a sightless person with a cane? - क्या कोई उभरी हर बाधयुक्त वस्तु मार्ग में स्थित है जो की केन के सहारे किसी दृष्टिहीन व्यक्ति द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है? |  |  |
| 30. | - Are the protruding objects marked with tactile warning at least 60mm beyond the projection area of the obstruction? - क्या रुकावट करने वाली वास्तु प्रक्षेपण क्षेत्र से कम से कम 60 मिमी स्पर्शनीय चेतावनी के साथ चिह्नित की गयी हैं? |  |  |
| 31. | - Are all overhanging obstructions mounted above a minimum height of 2000mm? - क्या सभी ऊपर लटके हुए अवरोधों को 2000 मिमी की न्यूनतम ऊंचाई से ऊपर रखा गया है? |  |  |
| 32. | - Are all obstructions with the path of travel marked with contrasting colors? - क्या यात्रा के मार्ग में सभी रुकावटें विषम रंगों के साथ चिह्नित हैं? |  |  |

| अ | Main entrance मुख्य द्वार | Y/N हाँ/नहीं | Recommendations अनुशंसाएँ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Is the main entrance of the building accessible? - क्या इमारत का मुख्य प्रवेश सुलभ है? |  |  |
| 2. | - Are there any steps at the entrance? - क्या प्रवेश द्वार पर सीढियाँ हैं? |  |  |
| 3. | - Do the steps have a hand railing? - क्या सीढियों में हैण्ड रेलिंग है? |  |  |
| 4. | - Are there railings on both the sides? क्या सीढियों के दोनों ओर रैलिंग्स है? |  |  |
| 5. | - Is there a ramp? - क्या वहां कोई रैंप है? |  |  |
| 6. | - Does the ramp have a railing? - क्या रैंप में रेलिंग है? |  |  |
| 7. | - Is the railing on both the sides? - क्या दोनों तरफ रेलिंग है? |  |  |
| 8. | - Is the clear door width at least 900mm? - क्या दरवाजा की चौड़ाई कम से कम 900 मिमी है? |  |  |
| 9. | - Can the entrance door be operated independently? - क्या प्रवेश द्वार स्वतंत्र रूप से संचालित किया जा सकता है? |  |  |
| 10. | - Is the height of the door handle between 900mm and 1100mm? क्या दरवाज़े की कुण्डी की ऊंचाई - 900 मिमी और 1100 मिमी के बीच है? |  |  |
| 11. | - Does the accessible entrance permit access to an elevator? - क्या सुगम्य प्रवेश द्वार सुगम्य लिफ्ट तक पहुँचती है ? |  |  |
| 12. | - Is the landing surface non-slippery? - क्या लैंडिंग सतह गैर फिसलन है? |  |  |

| B | Doors/ दरवाजे | Y/N | Recommendations |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | - Can the doors be operated without much effort? - क्या दरवाजों को बिना किसी प्रयास के संचालित किया जा सकता है? |  |  |
| 14. | - Do automatic doors have sufficiently long opening intervals? - क्या स्वचालित दरवाजे पर्याप्त लम्बे अंतराल पर खुलते है? |  |  |
| 15. | - Are push buttons for automatic doors located at a maximum height of 1200mm? (not exceeding 1300mm) - क्या स्वचालित दरवाजे के लिए पुश बटन 1200 मिमी की अधिकतम ऊंचाई पर स्थित हैं? (1300 मिमी से अधिक नहीं) |  |  |
| 16. | - Is there sufficient space beside the latch side of the door? (minimum 300mm) - क्या दरवाजे के किनारे के किनारे पर्याप्त जगह है? (न्यूनतम 300 मिमी) |  |  |
| 17. | - Are accessible doors placed adjacent to revolving doors and turnstiles? -क्या सुगम्य दरवाजे घूमने वाले दरवाजे और टर्नस्टाइल के निकट स्थित हैं? |  |  |
| 18. | - Are glazed doors marked with a colored band at eye level? - क्या चमकीले दरवाजे आंखों के स्तर पर एक रंगीन बैंड के साथ चिह्नित हैं? |  |  |
| 19. | - Is minimum dear width of interior doors at least 800mm? - क्या आंतरिक दरवाजे की न्यूनतम चौड़ाई कम से कम 800 मिमी है? |  |  |
| 20. | - For double leaf doors, is the width of one of the leaves at least 800mm? - डबल लीफ के दरवाजे के लिए, लीफ में से एक की चौड़ाई कम से कम 800 मिमी है? |  |  |
| 21. | - Do doors fitted with spring closers have an extra pull handle - क्या स्प्रिंग क्लौसेर्स के साथ फिट दरवाजों में एक अतिरिक्त पुल हैंडल है |  |  |
| 22. | - Is manual door hardware (handle? Lock, pulls etc.) located no higher than 1200mm (not exceeding 1400mm)? - क्या मैनुअल दरवाजा हार्डवेयर (हैंडल? लॉक, पुल्स आदि) 1200 मिमी से अधिक पर नहीं स्थित है (1400 मिमी से अधिक नहीं)? |  |  |
| 23. | - Are door mats flush with the floor surface and secured to the floor at all edges? -क्या डोर मैट फर्श की सतह के साथ फ्लश कर रहे हैं और सभी किनारों पर सुरक्षित हैं? |  |  |
| 24. | - Is the threshold no more than 20mm high and beveled? - क्या दहलीज 20 मिमी से अधिक ऊँचा और झुका हुआ नहीं है? |  |  |

| C | Corridors/ गलियारा | Y/N | Recommendations |
| --- | --- | --- | --- |
| 25. | - Is the minimum unobstructed width of corridors at least 900mm? - क्या गलियारे की न्यूनतम अबाधित चौड़ाई कम से कम 900 मिमी है? |  |  |
| 26. | - Does the corridor width allow maneuvering through doors located along its length? - क्या गलियारे की चौड़ाई इसकी लंबाई के साथ स्थित दरवाजों के माध्यम से गतिशीलता देता है? |  |  |
| 27. | - Are differences in level bridged by ramps or lifts? - क्या रैंप या लिफ्टों से घिरे स्तर में मतभेद हैं? |  |  |
| 28. | - Can a sightless person with a cane detect all protruding objects within the corridor? क्या एक नेत्रहीन व्यक्ति जिसने केन लिया हुआ है गलियारे में उभरने वाले वस्तुओं का पता लगा सकता है? |  |  |
| 29. | - Are all overhanging obstructions mounted at a minimum height of 2000mm? - क्या सभी लटकती हुई बाधाएं 2000 मिमी की न्यूनतम ऊंचाई पर स्थापित हैं? |  |  |
| 30. | - Can a person with partial sight easily identify all obstacles in the corridor? - क्या आंशिक दृष्टि वाला व्यक्ति आसानी से गलियारे में सभी बाधाओं को पहचान सकता है? |  |  |

| E | Stairs/ सीढ़ियाँ | Y/N | Recommendations |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - State where the stairs are located. - बताएं सीढ़ियां कहाँ स्थित हैं। |  |  |
| 31. |  |  |  |
| 32. | - Is the minimum width of stairs 900mm? - क्या सीढ़ियों की न्यूनतम चौड़ाई 900 मिमी है? |  |  |
| 33. | - Are there continuous handrails on both sides of the stairs at the height of 800mm to 900mm? - क्या सीढ़ियों के दोनों किनारों पर 800 मिमी से 900 मिमी की ऊंचाई पर लगातार हैण्डरेल्स हैं? |  |  |
| 34. | - Is a handrail installed in the center if the stair width is more than 3000mm? - क्या केंद्र में एक हैण्डरेल स्थापित है यदि सीढ़ी की चौड़ाई 3000 मिमी से अधिक है तो? |  |  |
| 35. | - Is there a landing located after the stairs cover a level difference of more than 2500mm? सीढ़ियों के 2500 मिमी से अधिक के स्तर के अंतर को कवर करने के लिए क्या एक लैंडिंग स्थित है? |  |  |
| 36. | - Is the landing length not less than 1200mm? - क्या लैंडिंग की लम्बाई 1200 मिमी से कम नहीं है? |  |  |
| 37. | - Do the stairs have a nosing? - क्या सीढ़ियों में नाउज़िंग है? |  |  |
| 38. | - Is the nosing of a different texture or color to be identifiable by visually impaired persons? - क्या नाउज़िंग अलग-अलग बनावट या रंग की है जो दृष्टिहीन लोगों द्वारा पहचान की जा सकती है? |  |  |
| 39. | - Are there warning blocks installed at the beginning and end of all flights? - क्या सभी सीढियों की शुरुआत और अंत में चेतावनी ब्लॉक स्थापित हैं? |  |  |
| 40. | - Is the location of the stairs clearly identifiable? - क्या सीढ़ियों का स्थान स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है? |  |  |
| 41. | - Is the location of emergency stairs clearly identifiable? - क्या आपातकालीन सीढ़ियों का स्थान स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है? |  |  |
| 42. | - Do treads have a non-slip surface? क्या हर कदम/सीढि गैर-फिसलन सतही है? |  |  |

| F | Slope ramps/ ढलान रैंप | Y/N | Recommendations |
| --- | --- | --- | --- |
| 43. | - Is there a ramped route next to the stairs? - क्या सीढ़ियों के बगल में एक घुमावदार मार्ग है? |  |  |
| 44. | - Is the ramp gradient no steeper than 1:12? - क्या रैंप ढाल 1:12 से अधिक ढलान नहीं है? |  |  |
| 45. | - Is there a landing of at least 1200mm length, at 10,000mm intervals? - क्या 10,000 मिमी अंतराल पर कम से कम 1200 मिमी लंबाई का लैंडिंग है |  |  |
| 46. | - Is there a landing at every change in direction? - क्या दिशा में हर बदलाव पर लैंडिंग है? |  |  |
| 47. | - Is there a landing at top and bottom of every ramp? - क्या हर रैंप के ऊपर और नीचे एक लैंडिंग है? |  |  |
| 48. | - Are there continuous handrails on both sides at the height of 800mm to 900mm? - क्या 800 मिमी से 900 मिमी की ऊंचाई पर दोनों तरफ लगातार हैंड रेल्स हैं? |  |  |
| 49. | - Is the width of the ramp at least 900mm? - क्या रैंप की चौड़ाई है कम से कम 900 मिमी? |  |  |
| 50. | - Is the surface of the ramp slip-resistant? - क्या रैंप का सतह फिसलन प्रतिरोधी है? |  |  |
| 51. | - Is the location of the ramp clearly identifiable? - क्या रैंप का स्थान स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है? |  |  |
| 52. | - Is there an edge protection on both sides of the ramp? - क्या रैंप के दोनों किनारों पर किनारे की सुरक्षा है? |  |  |

| G | Handrails | Y/N | Recommendations |
| --- | --- | --- | --- |
| 53. | - Are handrails, mounted at a height between 850mm and 900mm? - क्या हैंड रेल्स 850 मिमी और 900 मिमी के बीच की ऊंचाई पर स्थापित हैं? |  |  |
| 54. | - Are handrails easy to grip? - क्या हैण्ड रेल्स पकड़ने में आसान हैं? |  |  |
| 55. | - Are railings securely attached? - क्या रेलिंग सुरक्षित रूप से संलग्न हैं? |  |  |
| 56. | - Do handrails extent horizontally between 300mm and 450mm at the top and bottom of every staircase or ramp? - क्या हैण्ड रेल क्षैतिज रूप से प्रत्येक सीढ़ी या रैंप के ऊपर और नीचे 300 मिमी और 450 मिमी के बीच है? |  |  |
| 57. | - Are the endings of the handrail grouted into the ground or - turned downwards? - हैंड रेल का अंत जमीन में धंसा हुआ है या नीचे की ओर? |  |  |
| 58. | - Are handrails continuous throughout the full length of ramps and stairs? - क्या रैंप और सीढ़ियों की पूरी लंबाई में लगातार हैंड रेल्स हैं? |  |  |
| 59. | - Are low windows at landings protected by railings? - क्या लैंडिंग पर कम ऊंचाई की खिड़कियां रेलिंग द्वारा संरक्षित हैं? |  |  |
| 60. | - Is the space between the handrail and the wall no less than 40mm for smooth walls, and 60mm for rough textured walls? - क्या हैंडरेल और दीवार के बीच की जगह चिकनी दीवारों के लिए 40 मिमी से कम नहीं, और रुखड़ी बनावट वाली दीवारों के लिए 60 मिमी है? |  |  |
| 61. | - Are the handrails painted in contrasting colors to be easily identifiable? - क्या हैण्ड रेल्स आसानी से पहचानने योग्य विषम रंगों में चित्रित हैं? |  |  |
| 62. | - Are there tactile strip identifications on the handrails for emergency stairs? - क्या हैंड रेल्स पर स्पर्श पट्टी पहचान आपातकालीन सीढ़ियों के लिए हैं? |  |  |

| H | Restrooms/ टॉयलेट | Y/N | Recommendations |
| --- | --- | --- | --- |
| 63. | - Are there separate restrooms for disabled people? - क्या विकलांग लोगों के लिए अलग रेस्टरूम हैं? |  |  |
| 64. | - Are the restrooms easily identifiable? - क्या रेस्टरूम आसानी से पहचाने जा सकते हैं? |  |  |
| 65. | - Is there sufficient space inside the restrooms to maneuver a wheelchair? - क्या व्हीलचेयर को घुमाने के लिए रेस्टरूम के अंदर पर्याप्त जगह है? |  |  |
| 66. | - Do individual washrooms have clear dimensions between opposite walls of not less than 1750mm? - क्या व्यक्तिगत शौचालय में 1750 मिमी से कम की विपरीत दीवारों के बीच स्पष्ट आयाम हैं |  |  |
| 67. | - Are water closets and bidets mounted at a height between 450mm and 500mm? क्या पानी के पात्र और बेसिन 450 मिमी और 500 मिमी के बीच की ऊंचाई पर स्थापित हैं? |  |  |
| 68. | - Is the space between the toilet seat and the closet adjacent wall fitted with a grab bar between 450mm and 500mm? - क्या टॉयलेट सीट और कोठरी आसन्न दीवार के बीच की जगह 450 मिमी और 500 मिमी के बीच एक पकड़ने वाली पट्टी के साथ फिट है? |  |  |
| 69. | - Is the accessible wash basin mounted at a height between 800mm and 850mm? - क्या सुलभ धो बेसिन 800 मिमी और 850 मिमी के बीच ऊंचाई पर स्थापित है? |  |  |
| 70. | - Is the lower edge of the mirror positioned at a height not exceeding 1000mm? - क्या दर्पण का निचला किनारा 1000 मिमी से अधिक ऊंचाई पर तो नहीं स्थित है? |  |  |
| 71. | - Are the accessible showers and bathtubs provided with folding seats? - क्या सुलभ शावर और बाथटब फोल्डिंग सीटों के साथ उपलब्ध कराए गए हैं? |  |  |
| 72. | - Is the floor of tub slip-resistant? - क्या टब की जमीन फिसलन प्रतिरोधी है? |  |  |
| 73. | - Are grab bars installed in water closets, bath tubs, and showers at a height of 850mm and 950mm? - क्या जल कक्ष, स्नान टब और बौछार में पकड़ने वाली सलाखें 850 मिमी और 950 मिमी की ऊंचाई पर हैं |  |  |
| 74. | - Do grab bars have a diameter between 30mm and 40mm? क्या पकड़ने वाली सलाखों का व्यास 30 मिमी और 40 मिमी के बीच है? |  |  |
| 75. | - Do wall mounted grab bar have a clearance between 35mm and 40mm? -क्या दीवार पर स्थापित पकड़ने वाली बार 35 मिमी और 40 मिमी के बीच फासला है? |  |  |
| 76. | - Are grab bars non-slippery? - क्या पकड़ने वाले सलाखें गैर फिसलन हैं? |  |  |
| 77. | - Can the grab bars withstand the load? - क्या पकड़ने वाले सलाखें भार सह सकती है? |  |  |
| 78. | - Are faucets easy to grip and operate with one hand? - क्या नल आसानी से पकड़ने योग्य और एक हाथ से संचालित करने योग्य हैं? |  |  |
| 79. | - Are shower fixtures with at least 1500mm long hoses? - क्या शॉवर जुड़नार कम से कम 1500 मिमी लंबी पाइप के साथ हैं? |  |  |
| 80. | - Are hot water pipes insulated or covered? - क्या गर्म पानी के पाइप विधुत रोधित या ढके हुए हैं? |  |  |
| 81. | - Is the rest room equipped with an alarm system? - क्या रेस्टरूम अलार्म सिस्टम से सुसज्जित है? |  |  |
| 82. | - Can doors be locked from inside and releasable from outside under emergency situations? - क्या दरवाजे अंदर से बंद हो सकते हैं और आपातकालीन परिस्थितियों में बाहर से बाहर निकल सकते हैं? |  |  |
| 83. | - Are flushing arrangements, dispensers and toilet paper mounted between 500mm and 1200mm? क्या फ्लशिंग व्यवस्था, डिस्पेंसर और टॉयलेट पेपर 500 मिमी और 1200 मिमी के बीच स्थापित हैं? |  |  |
| 84. | - Are flushing mechanisms easy to operate? -क्या फ्लशिंग तंत्र चलाने में आसान है? |  |  |
| 85. | - Is the floor material skid-proof, well drained and waterproofed? क्या जमीन का मटेरियल फिसलन प्रूफ, सुखा हुआ, और वाटर प्रूफ है? |  |  |
| 86. | - Do pivoted doors open outwards? - क्या धुरी पे घुमने वाले दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं? |  |  |

| L | Reception & information/ स्वागत और सूचना | Y/N | Recommendations |
| --- | --- | --- | --- |
| 87. | - Are the counters easily identifiable? क्या काउंटर आसानी से पहचान योग्य हैं? |  |  |
| 88. | - Is the counter height between 750mm to 900mm? - क्या काउंटर की ऊंचाई 750 मिमी से 900 मिमी के बीच है? |  |  |
| 89. | - Is a part of the counter lowered to accessible height? - क्या काउंटर का एक हिस्सा सुलभ ऊंचाई तक कम किया गया है? |  |  |
| 90. | - Is a loop induction unit installed at the counter? - क्या काउंटर पर एक लूप प्रेरण इकाई स्थापित है? |  |  |
| 91. | - Are there tactile pictographic maps of the building near the counter? - क्या काउंटर के पास इमारत का स्पर्श चित्रकारी मानचित्र हैं? |  |  |
| 92. | - Is the counter well illuminated? - क्या काउंटर पर अच्छी तरह रोशनी है? |  |  |